รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก ( ดีเซล )  ขนาด  ๑  ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

| ลักษณะทั่วไป เครื่องยนต์ ตัวรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบคลัทช์ ระบบเกียร์ ระบบเบรค ระบบพวงมาลัย ล้อและยางล้อ สี ขนาดตัวรถ หลังคารถ กันชน อุปกรณ์ประจำรถ อื่นๆ | - ๑. ๒. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. - - - - - ๑ ๒ - ๑. ๒. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๑. ๒. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. | เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมเครื่องปรับอากาศ รูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชิ้นเดียวกัน หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อมประตูเปิด-ปิดข้างละ ๑ บาน กระจกประตู ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งวิทยุ ซีดีหรือชนิดอื่นที่ดีกว่า แบบสเตอริโอ ๔ ลำโพง หน้าปัทม์แบบดิจิตอล พร้อมนาฬิกาดิจิตอล คุณภาพดี กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า ไฟตัดหมอก จำนวน ๑ ชุด หลังที่นั่งตอน ๒ เป็นกระจกใส มีช่องหน้าต่างเลื่อนเปิด – ปิดได้ แผงบังแดดข้างทั้ง ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิม พร้อมเบาะนั่งปูพื้น และยางปูพื้นกระบะอย่างดี กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดฟิล์มกรองแสง Hikool ความเข้ม ๔๐ % ที่กระจกประตูและหน้าต่างทุกบาน รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ฝาท้ายติดที่ปัดน้ำฝน ๑ ชุด ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์ แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ แบบล้อหน้าดิสก์เบรค ล้อหลังดรัมเบรค มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรคมือ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ ล้อแม็ก ยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐ R๑๕ ยางอะไหล่เรเดียลขนาดเดียวกัน พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด สีเมทาลิคตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม. หลังคาสำเร็จรูปทรงเตี้ยทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งบนขอบกระบะ ตัวหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ ด้านข้างมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ ข้างละ ๑ บาน ฝาท้ายเป็นกระจก เปิดแบบโช้คอัพแก๊ส สามารถเปิดค้างได้ไม่ตกกลับลงมา มีกุญแจปิดล็อค กระจกแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสง มีที่นั่งรองพื้น ประตู หน้าต่าง ตลอดจนโครงหลังคา เมื่อติดตั้งแล้วไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม เพดานหลังคาบุด้วยหนังเทียม และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมสวิทช์เปิด – ปิด จำนวน ๑ ชุด เครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดเพดานหลังคา กันชนหน้ารถสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมี่ยม พร้อมกันชนเสริมหน้า ติดตั้งกันชนท้ายรถแบบโครงเหล็กสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมี่ยม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น-ลงกระบะตอนท้ายได้สะดวก เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ยางกันโคลน ๔ ล้อ มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด ( ๔ ผืน) คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสาร ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีสรรพสามิตแล้ว รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา |
| --- | --- | --- |